SPLC 频段：

表 17 通信频段

| SPLC频段 | 频率范围（MHz） | 载波编号范围 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.953~11.963 | 80~490 |
| 1 | 2.441~5.615 | 100~230 |
| 2 | 0.781~2.930 | 32~120 |
| 3 | 0.781~11.963 | 32~490 |
| 4 | 0.781~5.615 | 32~230 |
| 5 | 保留 | / |
| 6 | 保留 | / |
| 7 | 保留 | / |

SPLC SC RU分组：

表 22 SPLC OFDMA RU定义

| 编号 | 起始子载波 | 结束子载波 | 起始频率/MHz | 结束频率/MHz | 子载波数 | 带宽/MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RU0 | 32 | 101 | 0.78 | 2.47 | 70 | 1.71 |
| RU1 | 109 | 178 | 2.66 | 4.35 | 70 | 1.71 |
| RU2 | 186 | 255 | 4.54 | 6.23 | 70 | 1.71 |
| RU3 | 263 | 332 | 6.42 | 8.11 | 70 | 1.71 |
| RU4 | 340 | 409 | 8.30 | 9.99 | 70 | 1.71 |
| RU5 | 417 | 490 | 10.18 | 11.96 | 74 | 1.81 |
| RU6 | 32 | 178 | 0.78 | 4.35 | 147 | 3.59 |
| RU7 | 186 | 332 | 4.54 | 8.11 | 147 | 3.59 |
| RU8 | 340 | 490 | 8.30 | 11.96 | 151 | 3.69 |
| RU9 | 109 | 255 | 2.66 | 6.23 | 147 | 3.59 |
| RU10 | 263 | 409 | 6.42 | 9.99 | 147 | 3.59 |
| RU11 | 32 | 255 | 0.78 | 6.23 | 224 | 5.47 |
| RU12 | 263 | 490 | 6.42 | 11.96 | 228 | 5.57 |
| RU13 | 109 | 332 | 2.66 | 8.11 | 224 | 5.47 |
| RU14 | 186 | 409 | 4.54 | 9.99 | 224 | 5.47 |

SPLC 端口映射：

表 21 端口映射表

| 模式 | 端口数 | index | SMM0A | SMM0B | SMM0C | SMM1A | SMM1B | SMM1C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIMO分集 | 三端口 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | 两端口 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
|  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
|  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| SISO | 单端口 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
|  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
|  |  | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| MIMO复用 | 三端口 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 两端口 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

HPLC TMI：

SPLC TMI：

当使用Bitloading时，每个子载波的调制方式由比特加载表决定，分集拷贝次数固定为1，码率固定为1/2，只须指定物理块大小。

表 13 SPLC载荷数据的ROBO模式

| TMI编号 | PB大小 | copy次数 | 调制方式 | 码率 | PB块数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 520 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 1 | 520 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 2 | 520 | 2 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 3 | 520 | 1 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 4 | 520 | 1 | QPSK | 1/2 | 1~4 |
| 5 | 520 | 1 | 16QAM | 1/2 | 1~4 |
| 6 | 520 | 1 | 16QAM | 16/18 | 1~4 |
| 7 | 520 | 1 | 64QAM | 1/2 | 1~4 |
| 8 | 520 | 1 | 64QAM | 16/18 | 1~4 |
| 9 | 264 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 10 | 264 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 11 | 264 | 2 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 12 | 264 | 1 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 13 | 264 | 1 | QPSK | 1/2 | 1~4 |
| 14 | 264 | 1 | 16QAM | 1/2 | 1~4 |
| 15 | 264 | 1 | 64QAM | 1/2 | 1~4 |
| 16 | 136 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 17 | 136 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 18 | 136 | 2 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 19 | 136 | 1 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 20 | 136 | 1 | QPSK | 1/2 | 1~4 |
| 21 | 72 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 22 | 72 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 23 | 72 | 2 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 24 | 72 | 1 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 25 | 72 | 1 | QPSK | 1/2 | 1~4 |
| 26 | 16 | 7 | BPSK | 1/2 | 1~4 |
| 27 | 16 | 4 | BPSK | 1/2 | 1~4 |

国网Protocol V1.0

国网Protocol V2.0